推奨する開発手順

1. 最初に開発フォルダを作る

まずPC上に、例えば以下を作ります。

NF55G_Pico/

├─ AGENTS.md

├─ README.md

├─ docs/

├─ reference/

├─ src/

└─ tests/

reference/には、今回最終化したWORD資料、NF55G通信仕様書、NF55Gソースなど原典資料を入れます。

docs/には、Codex向けに必要ならMarkdown化した仕様を後から置きます。

2. Gitを最初に初期化する

ここは強く推奨します。

git init

して、Codexがコードを触る前の状態を最初のCommitにします。

例えば、

Initial NF55G Pico specification baseline

です。

この基準点があると、Codex変更前後を必ず比較できます。

3. AGENTS.mdを最優先で作る

Codexには最初に、

このNF55G開発では、まず資料を読み、AGENTS.mdを最上位ルールとして扱う

と指示します。

AGENTS.mdには今回決めたHard Ruleを入れます。

特に重要なのは、

・NF55G通信仕様書を基本仕様とする

・未確定事項を推測して確定しない

・FUを絶対にNF55Gへ送信しない

・ATE個別Queryから自動Refreshしない

・Picoで製品PASS/FAIL判定をしない

・Control ResponseのStatusをSTATUS Cacheへ入れない

・D0内StatusをSTATUS Cacheへ入れない

・D0内MFG/PARAMをINFO Cacheへ入れない

・EBでSTATUS Cacheを更新しない

・Command RetryとResponse Retryを分離する

・ambiguous時は関連CacheをINVALIDにする

・ATEを最優先する

・SD/USB処理で量産Timingを阻害しない

・仕様変更時はCode/Test/Docsを一緒に更新する

・Open IssueをCodex判断でCloseしない

です。

Codex Desktopでは /init からAGENTS.mdのひな形を作ることもできますが、今回はこちらで仕様がかなり固まっているので、NF55G専用AGENTS.mdをこちらの内容で作る方がよいです。OpenAI Help Center

4. 最初のCodex作業は「実装」ではなく資料レビュー

最初の指示は、コードを書かせない方がよいです。

私は最初にこう指示します。

referenceおよびdocs内のNF55G仕様資料をすべて確認してください。
 AGENTS.mdを最上位ルールとして扱ってください。
 まだ実装は開始しないでください。
 まず以下を作成してください。

- システム構成の理解

- ATE Command一覧

- NF55G Command対応表

- Cache一覧

- Protocol State Machine概要

- Open Issues一覧

- 資料間の矛盾・不足・実装不能箇所
 推測で仕様を補完しないでください。

ここでCodexが仕様を正しく理解しているかを人間側で確認します。

5. 次に「実装計画だけ」作らせる

資料レビューが合っていたら、

まだコードを書かず、実装計画を作成してください。

とします。

実装順は以下を推奨します。

Phase 1

共通モデル・定数

Phase 2

BCC / Frame Builder / Parser

Phase 3

Data Decoder

Phase 4

Cache Manager

Phase 5

Mock NF55G

Phase 6

Protocol State Machine

Phase 7

ATE Command Parser / Dispatcher

Phase 8

NF55G Command Builder

Phase 9

Logger / SD

Phase 10

RTC

Phase 11

Pico UART Hardware Layer

Phase 12

実機統合

ここで実装順を先に固定します。

6. 最初に書かせるコードはHardware依存部ではない

最初は、

models.py

config.py

nf55_decode.py

cache_manager.py

frame/bcc関連

から始めるのが良いです。

理由は、これらはPC上でUnit Testできます。

いきなり、

machine.UART

machine.I2C

microSD

から始めると、Codexの検証能力が落ちます。

7. Decoderを先に完成させる

NF55GではD0/D1/D5等のDecodeが重要なので、

D0 327文字

D1 15文字

D2 30文字

D3 21文字

D4 212文字

D5 100文字

BC 30文字

AR 140文字

EL/OL 82文字

FD 64文字

を先にUnit Testします。

特にD0は、

TIME

REALTIME

OFF

LIFE_CALC

LIFE_DIAG

ACCUMULATED

MFG

PARAM

STATUS

を全部Golden Dataで確認します。

8. 次にMock NF55Gを作る

NF55G実機につなぐ前に、PC上で、

ACK

NAK33

ACK_TIMEOUT

RESP_TIMEOUT

BCC NG

PME

SQE

HWE

を返せるMockを作ります。

ここでProtocol State Machineをテストします。

9. Protocol State Machineを実装

ここで初めて、

WAIT_ACK

WAIT_RESPONSE

VALIDATE_RESPONSE

COMMAND_RETRY

RESPONSE_RETRY

SUCCESS

FAILED

を実装します。

必ず以下をテストします。

NAK33

→ Command Retry

Response BCC NG

→ plain NAK

→ Response Retry

この2つが混ざっていないことが重要です。

10. CacheとControlを統合

次に、

CHARGE_ON

CHARGE_OFF

BACKUP_ENABLE

OUTPUT_RESTART

PARAM_SET

等を組み込みます。

テストでは、

CHARGE_ON成功

→ DATA INVALID

→ STATUS INVALID

を確認。

そして、

CHARGE_ON

後にPicoが勝手に、

D1

を送っていないことも確認します。

11. Logger / SDを追加

その後、

TEST_START

TEST_END

LOG_CONT_START

LOG_CONT_STOP

SD_STATUS?

SD_USAGE?

LOG_DROP_COUNT?

SD_REINIT

を追加します。

SD実機が届いたら、

Mount

CSV作成

Write

Flush

Close

連続Logging

抜去

書込みError

再初期化

を確認します。

12. RTCを追加

DS3231を、

RTC_DATE?

RTC_TIME?

RTC_DATETIME?

RTC_SET...

RTC_CHECK?

で確認します。

NF55GのSCとは完全に別です。

13. 最後にPico Hardware Layerへ移る

PC上のHost Testが通ってから、

machine.UART

machine.I2C

microSD

へ接続します。

Thonnyはここで使えばよいです。

つまり、

Codex

→ PC上で開発・テスト

Thonny

→ Picoへ転送・REPL・実機確認

という役割分担です。

14. Pico単体試験

NF55Gをまだ接続せず、

ATE UART Loopback

RTC

SD

Logger

USB REPL

を確認。

その後RS232CのCH2をLoopbackして、

TX/RX

38400

Even parity

を確認します。

15. NF55G実機接続

ここで初めてNF55Gへ接続します。

最初のCommandは、副作用が少ないものからです。

推奨順：

D5

↓

D1

↓

D0

↓

EL/OL

↓

BC

↓

Control Command

いきなり、

CLEAR

PARAM_RESET

AD

から試さない方が安全です。

16. 実機でOpen Issuesを潰す

ここで、

Pico T1

D0 T2

AR REF

AD反映タイミング

BC STOP

OR SQE

FD範囲外

EB Timing

を確認します。

確認結果が出たら、

Open Issuesを更新し、仕様書、コード、テストを同時に変更してください。

とCodexへ指示します。

コードだけ直すのは禁止です。

17. Codexへのタスクの出し方

一度に、

NF55G全部実装して

とは言わない方がよいです。

OpenAIも、Codexにはよく区切られたタスクをIssueのように具体的に渡す方法を推奨しています。OpenAI

例えば、

nf55_decode.pyにD1 Status Decoderを実装してください。
 Data Decode MasterのStatus定義を正としてください。
 tests/test_d1_decode.pyを追加してください。
 12V_OV/LV/OC/OC_OFF_Lのbit位置を必ずテストしてください。
 他の仕様やCommandには変更を加えないでください。

この粒度が良いです。

18. 各タスク完了時にCodexへ必ず報告させる

毎回、

変更ファイル

変更理由

実装内容

実行したTest

Test結果

残ったIssue

仕様書変更有無

を出させます。

これを開発の基本フォーマットにします。

19. Git Commitも小さく分ける

例えば、

feat: add NF55 BCC frame builder

test: add D0 decoder fixtures

feat: implement cache manager

feat: add NF55 protocol retry state machine

feat: add SD CSV logger

のようにします。

問題が出たときに戻しやすくなります。

私が推奨する「最初のCodexセッション」

まずはこの順です。

① Repositoryを開く

↓

② AGENTS.mdを配置

↓

③ WORD・通信仕様・NF55ソースをreferenceへ配置

↓

④ Git初期Commit

↓

⑤ Codexへ「まだ実装しない。全資料レビュー」を依頼

↓

⑥ Codexの理解結果をこちらで確認

↓

⑦ 実装計画だけ作らせる

↓

⑧ Host Unit Test基盤を作る

↓

⑨ Decoderから実装開始

この順なら、Codexが最初から誤った設計方向へ走るリスクをかなり下げられます。

次にやるべき具体作業は AGENTS.md と「Codex最初の投入プロンプト」の確定です。そこまで作れば、そのままCodex Desktopを開いて開発開始できます。