NF55G 試験治具仕様書　添付資料

CN24 通信ハーネス結線表

| 対象製品 | NF55G | 作成日 | 2026-08-28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製品側CN | CN24 / HRS DF11-4DS-2C | 治具側CN | P1 / HRS DF11-4DEP-2C |

1. 適用範囲

NF55Gの通信コネクタCN24と試験治具RS-232インタフェース間を接続する交換式通信ハーネスの結線を規定する。

2. コネクタ・ハーネス構成

| 区分 | 型式 / 仕様 | メーカー | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| NF55G側ハウジング | DF11-4DS-2C | HRS | CN24 / 4極ソケット |
| 治具側ハウジング | DF11-4DEP-2C | HRS | P1 / 4極中継プラグ |
| 治具側圧着端子 | DF11-EP2428PC | HRS | AWG24～28、手動圧着向けバラ端子 |
| 推奨電線 | AWG26 / 4芯 または 2対ツイスト | － | #1-#3、#2-#4を対にすることを推奨 |

3. 治具ハーネス結線表

| 線番 | CN24 Pin | NF55G信号 | 方向* | P1 端子No. | 治具RS-232側 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | #1 | RX-IN | 入力 | #1 | TXD | RX/TXクロス接続 |
| W2 | #2 | TX-OUT | 出力 | #2 | RXD | RX/TXクロス接続 |
| W3 | #3 | SG | － | #3 | SG | 治具側SGへ接続 |
| W4 | #4 | SG | － | #4 | SG | 治具側SGへ接続 |

* 方向はNF55G（電源）を基準とする。NF55G RX-INは治具TXDへ、NF55G TX-OUTは治具RXDへ接続する。

端子番号確認（DF11 4極・2列）

| HRS極番号配列（参考） #2; #4. #1; #3. | ・HRS図面の端子No.1 / No.2位置を基準に、4極では奇数列と偶数列が2列に配列される。 ・組立時は外観だけで左右を判断せず、HRS 2D図面およびハウジングの端子番号表示で照合する。 ・P1端子No.1～4はCN24の同一番号に1対1で嵌合する。 |
| --- | --- |

4. 組立・検査要求

・CN24 #3 / #4（SG）は両方を配線し、治具側RS-232のSG共通点へ接続する。

・通信条件は 38.4 kbps、8 bit、Even parity、1 stop bit、全二重、ポイントツーポイントとする。

・完成ハーネスは導通100%確認、隣接端子間ショートなし、TX/RXクロス接続を確認する。

・治具の挿抜消耗を考慮し、P1側ハーネスは交換可能な消耗部品として取り扱う。

注：製品CN24側の圧着端子が金めっき仕様の場合、異種金属接触を避けるため治具側端子もDF11-EP2428PCA（金めっき）へ変更する。

関連資料：RW11用電源通信仕様書 D6版（2026-08-06）3.2/3.3、HRS DF11-4DEP-2C 2D図面・製品仕様（CL0543-0619-5-00）、HRS DF11-4DS-2C 2D図面・製品仕様（CL0543-0568-6-00）