NF55G 試験治具仕様書

Rev.0

Raspberry Pi Pico 2 / ATE 通信・Logger・Codex 開発基準

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書区分 | 正本（開発基準版） |
| 対象製品 | NF55G |
| 対象治具 | Raspberry Pi Pico 2 試験治具 |
| 版数 | Rev.0 |
| 作成日 | 2026-09-01 |
| 状態 | Codex 開発開始基準 / Open Issues は別表管理 |

本書の位置づけ 本書は、NF55G 通信仕様および試験治具固有仕様を統合し、Pico 2 ソフトウェア開発・試験・変更管理の基準とする。未確定事項は第17章 Open Issues に明示し、推測で確定しない。

# 文書管理

| 版数 | 日付 | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev.0 | 2026-09-01 | Codex 引き渡し前の初期正本。ATE Command、Decode、Cache、Protocol State Machine、Logger/SD、Test/Mock を統合。 | 基準版 |

# 仕様の優先順位

Pico/ATE 試験治具固有仕様は本書を正本とする。

NF55G のワイヤプロトコル、CMD ID、DATA 構造、ACK/NAK/BCC 等は「RW11 用電源通信仕様書 D6」を基本とする。

NF55G 暫定ソースは仕様差異の確認材料として使用し、本書や D6 の意味を黙って上書きしない。

D6 と暫定 FW の不一致、または未確定項目は Open Issues として保持する。

重要 Protocol SUCCESS は「通信 Transaction が正常に完了した」ことのみを示す。NF55G の製品動作成立や PASS/FAIL を意味しない。最終判定は ATE が内部情報と外部計測値を用いて行う。

# 目次（章構成）

1. 目的・適用範囲

2. システム構成

3. ハードウェア仕様

4. CN24 通信ハーネス

5. 通信基本仕様

6. Error Handling / Retry / Protocol State Machine

7. ATE Command 体系

8. Data Decode 仕様

9. Cache / Invalidation / Post-Action Confirmation

10. RTC / Diagnostic

11. Logger / SD Card

12. Software Module / Interface

13. Test / Mock NF55G

14. USB CDC 将来拡張

15. Hard Rules / Safety

16. 開発・変更管理

17. Open Issues

付録A. ATE Command 一覧

付録B. CN24 通信ハーネス結線表

付録C. 参照資料

# 1. 目的・適用範囲

本書は、NF55G の量産試験治具として Raspberry Pi Pico 2 を使用し、ATE と NF55G の通信仲介、データ Decode、Cache、RTC、Logger、Diagnostic を実現するための仕様を規定する。

NF55G は DC-DC、バッテリ充電および UPS 機能を有する製品部であり、上流の AC-DC 部 NF54G とは別機能として扱う。本書は NF55G 治具を主対象とし、NF54G 資料は附属・参照資料として扱う。

Pico は製品良否を判定しない。ATE が試験条件、NF55G 内部データ、外部電圧・電流等を用いて最終 PASS/FAIL を判定する。

# 2. システム構成

## 2.1 基本構成

| ATE | Pico 2 試験治具 | NF55G |
| --- | --- | --- |
| RS-232C / ASCII Command | Command変換・Protocol・Cache・Logger・RTC | RS-232C / D6 Protocol |

Pico 2 は ATE から受けた抽象コマンドを NF55G の CMD ID / DATA へ変換し、NF55G との Transaction を完結させた後、ATE に簡潔な ASCII 応答または 10 進数値を返す。

## 2.2 責任分担

| 主体 | 責任 |
| --- | --- |
| ATE | 試験シーケンス、計測器制御、外部電圧/電流確認、最終 PASS/FAIL、Post-Action 確認の発行 |
| Pico 2 | ATE Command、NF55G Protocol、Decode、Cache、RTC、Logger、Diagnostic、Error/Retry 管理 |
| NF55G | 製品機能、D6 Protocol、内部状態・ログ・設定・制御動作 |

# 3. ハードウェア仕様

| 項目 | 採用/候補 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Raspberry Pi Pico 2 | MicroPython を基本とする |
| ベース基板 | Waveshare Pico-Quad-Expander | 複数 HAT/モジュール実装用 |
| RS-232C | Waveshare Pico-2CH-RS232 | ATE側 CH0: GP0/GP1、NF55G側 CH1: GP4/GP5 |
| RTC | Waveshare Pico-RTC-DS3231 | I2C0 GP20/GP21、0x68、100 kHz |
| Logger | Adafruit ADA-5703 PiCowbell Data Logger | microSD 32GB / FAT32 |
| 電源 | 5V 外部電源 | Pico 常時動作。候補 AD-K50P300 5V/3A |
| ケース | タカチ PFG20-4-20DD | 採用候補 / 実装確認継続 |

## 3.1 RTC HAT確認

Pico-RTC-DS3231 の実装基板 Revision によりピン差異の可能性を考慮し、受入時に I2C scan で 0x68 を確認する。

# 4. CN24 通信ハーネス

NF55G の通信コネクタ CN24 と治具 RS-232C インタフェース間は交換式ハーネスで接続する。NF55G 側は CN24 / HRS DF11-4DS-2C、治具側 P1 は HRS DF11-4DEP-2C とする。

| 線番 | CN24 Pin | NF55G信号 | 方向（NF55G基準） | P1 No. | 治具RS-232 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | #1 | RX-IN | 入力 | #1 | TXD |
| W2 | #2 | TX-OUT | 出力 | #2 | RXD |
| W3 | #3 | SG | - | #3 | SG |
| W4 | #4 | SG | - | #4 | SG |

RX/TX はクロス接続する。NF55G #1 RX-IN <- 治具 TXD、NF55G #2 TX-OUT -> 治具 RXD。

CN24 #3 / #4 SG は両方を配線し、治具側 SG 共通点へ接続する。

完成ハーネスは導通 100%、隣接端子間ショートなし、TX/RX クロスを確認する。

P1 側ハーネスは挿抜消耗部品として交換可能構造とする。

# 5. 通信基本仕様

## 5.1 物理・伝送条件

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 通信速度 | 38.4 kbps |
| 通信方式 | 全二重 |
| 接続 | ポイントツーポイント |
| 同期 | 調歩同期 |
| データビット | 8 bit |
| Start / Stop | 1 / 1 |
| Parity | Even |
| 通信データ | ASCII |
| 誤り検出 | BCC: CMD ID から ETX まで XOR、STX は除外 |

## 5.2 Frame

STX(02h) + CMD_ID(2 ASCII) + DATA(variable) + ETX(03h) + BCC(2 ASCII HEX)

ACK は 06h 1 byte、NAK は 15h。NF55G からの NAK には Reason Code が付加されるが、Pico から NF55G へ返す Response NAK には Reason Code を付けない。

| Reason | Meaning |
| --- | --- |
| 30 | Parity |
| 31 | Overrun |
| 32 | Framing |
| 33 | BCC |
| 35 | ETX |
| 36 | Timeout |

## 5.3 Error Response

| Code | 意味 | ATE返却 |
| --- | --- | --- |
| CME | 未定義コマンド | ERR:CME |
| PME | Parameter Error | ERR:PME |
| SQE | Sequence Error | ERR:SQE |
| HWE | HW Failure | ERR:HWE |
| MCM | Multiple Command | ERR:MCM |
| FUE | FW Update Error | ERR:FUE |

## 5.4 T1 / T2

Pico 側 T1 は 200 ms を暫定値として使用する。最終値は Open Issue。

T2 は NF55G から ACK を正常受信した時点で開始する。

D0 は D6 一覧 300 ms と個別仕様 600 ms の差異があるため、Rev.0 では 600 ms を暫定採用する。BC は 6000 ms。その他は Command Master に従う。

# 6. Error Handling / Retry / Protocol State Machine

Protocol State Machine は、Pico が NF55G へ 1 Command を送信してから Transaction を SUCCESS / FAILED として閉じるまでの状態を明示管理する。通信失敗時に NF55G 側で処理が実行済みか否か判断できないケースを ambiguous として扱う。

## 6.1 状態一覧

| State | 概要 |
| --- | --- |
| IDLE | NF55G Transaction 未実行 |
| PREPARE | CMD/DATA/T1/T2/Expected Length 準備 |
| TX_COMMAND | Command frame 送信 |
| WAIT_ACK | ACK/NAK/T1 timeout 待ち |
| WAIT_RESPONSE | ACK 後 Response/T2 待ち |
| RECEIVE_RESPONSE | Response frame 受信中 |
| VALIDATE_RESPONSE | CMD/Length/ETX/BCC/Error response 確認 |
| TX_RESPONSE_ACK | 正常 Response へ ACK |
| TX_RESPONSE_NAK | 異常 Response へ plain NAK |
| WAIT_RESPONSE_RETRY | NF55G Response 再送待ち |
| COMMAND_RETRY | Pico Command 再送 |
| SUCCESS | 正常終了 |
| FAILED | 異常終了 |

## 6.2 正常シーケンス

IDLE -> PREPARE -> TX_COMMAND -> WAIT_ACK -> ACK -> WAIT_RESPONSE -> RECEIVE_RESPONSE -> VALIDATE_RESPONSE -> TX_RESPONSE_ACK -> SUCCESS -> IDLE

## 6.3 Command Retry と Response Retry

| 項目 | Command Retry | Response Retry |
| --- | --- | --- |
| 再送者 | Pico | NF55G |
| 対象 | Command frame | Response frame |
| 主な契機 | NAK / T1 timeout / T2 timeout | Response BCC/Frame NG -> Pico plain NAK |
| カウンタ | command_retry_count | response_retry_count |
| 上限 | Pico 最大1回 | NF55G 側仕様に従う |

## 6.4 ambiguous

ACK_TIMEOUT / RESP_TIMEOUT / 最終 BCC・FRAME 異常 / UART・COMM 異常等では、NF55G がコマンドを実行済みか Pico から断定できない。関連 Cache を安全側で INVALID にし、ATE が Refresh と外部計測で実状態を確認する。

# 7. ATE Command 体系

## 7.1 共通応答

ATE への応答は半角 ASCII 英数字、および 10 進数値（小数点・符号可）とする。

HEX/BIN 取得値は必要に応じて物理量へ Scale 変換して 10 進で返す。

FD は例外として 32 byte を 64 ASCII HEX で一括返却する。

Control Command の OK は Protocol Transaction 成功のみを意味する。

## 7.2 Refresh / Maintenance

| ATE | NF CMD | T2 | Cache | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA_REFRESH | D0 | 600 ms* | DATA | 327 chars |
| STATUS_REFRESH | D1 | 100 ms | STATUS | 15 chars |
| INFO_REFRESH | D5 | 100 ms | INFO | 100 chars |
| D2_REFRESH | D2 | 100 ms | D2 | 量産原則未使用 / side effect |
| D3_REFRESH | D3 | 200 ms | D3 | LIFE_CALC clear |
| D4_MAINT_READ | D4 | 100 ms | D4 | AC_FAIL_COUNT clear |
| AR_REFRESH | AR | Open Issue | AR | FW独自 140 chars |
| FD_READ_xxxxxx | FD | 100 ms | FD | 64 ASCII HEX |

## 7.3 制御・設定

| ATE | NF55 | Success INVALID | Post Check |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAM_<ITEM>_<VALUE> | SP | DATA/STATUS/INFO | INFO_REFRESH |
| PARAM_RESET | RP | DATA/STATUS/INFO | INFO_REFRESH |
| ERP_SET_x_x | SE | DATA/STATUS | STATUS_REFRESH |
| CLOCK_SYNC | SC | DATA/STATUS | DATA_REFRESH |
| SERIAL_<ITEM>_<VALUE> | SS | DATA/INFO | INFO_REFRESH |
| LIFE_SET_<VALUE> | SL | DATA | DATA_REFRESH |
| BATT_CHECK_START | BC=1 | DATA/STATUS | BC queries |
| BATT_CHECK_STOP | BC=0 | BC/DATA/STATUS | STATUS_REFRESH |
| CHARGE_ON | CN=1 | DATA/STATUS | STATUS_REFRESH + 外部電流 |
| CHARGE_ON_STOP | CN=0 | DATA/STATUS | STATUS_REFRESH + 外部電流 |
| CHARGE_OFF | CF=1 | DATA/STATUS | STATUS_REFRESH + 外部電流 |
| CHARGE_OFF_CLEAR | CF=0 | DATA/STATUS | STATUS_REFRESH + 外部電流 |
| BACKUP_ENABLE | BE | DATA/STATUS | STATUS_REFRESH + 外部12V |
| BACKUP_OFF | BF | DATA/STATUS | STATUS_REFRESH + 外部12V |
| OUTPUT_RESTART | OR | DATA/STATUS | STATUS_REFRESH + 外部12V |
| CLEAR_ALL/POWER/BATT | CD | DATA/STATUS/BC | DATA/STATUS_REFRESH |
| CLEAR_LOG | CL | 全 EL/OL | EL/OL_REFRESH |
| AD_<TYPE>_<POINT>_<VALUE> | AD | DATA/AR | AR_REFRESH |
| FW_UPDATE | FU | 変更なし | ERR:FU_DISABLED / NF55Gへ送信禁止 |

# 8. Data Decode 仕様

## 8.1 共通ルール

| Decoder | Wire | Pico内部 |
| --- | --- | --- |
| FLAG_HEX | 4bit -> HEX char -> ASCII | bit field |
| NUM_HEX | 数値 -> HEX chars -> ASCII | integer / signed integer |
| ASCII_TEXT | 文字 -> ASCII | string |

## 8.2 D0 Global Map

| D0 Offset | Len | Category |
| --- | --- | --- |
| 0-11 | 12 | TIME |
| 12-61 | 50 | REALTIME |
| 62-91 | 30 | OFF_PERIOD |
| 92-111 | 20 | LIFE_CALC |
| 112-141 | 30 | LIFE_DIAG |
| 142-211 | 70 | ACCUMULATED |
| 212-261 | 50 | MANUFACTURING |
| 262-311 | 50 | PARAMETER |
| 312-326 | 15 | STATUS |

## 8.3 Realtime

| Local Off | Len | Field | Signed | ATE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | VOUT12 | No | mV / 1000 -> V |
| 4 | 4 | IOUT12 | No | mA / 1000 -> A |
| 8 | 4 | BATT_VOLT | No | V |
| 12 | 4 | CHG_VOLT | No | V |
| 16 | 4 | CHG_CURR | No | A |
| 20 | 4 | BATT_CURR | No | A |
| 24 | 2 | BATT_SOC_WH | Yes | % |
| 26 | 2 | BATT_SOC_MAH | Yes | % |
| 28 | 2 | BATT_TEMP | Yes | degC |
| 30 | 2 | ADU_TEMP | Yes | degC |
| 32 | 2 | BBU_TEMP | Yes | degC |
| 34 | 4 | FAN_RPM | No | rpm |
| 38 | 1 | FAN_LEVEL | No | step |

## 8.4 STATUS

| Off | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | PS_ON | BURST_ON |
| 1 | BURST | PS_OFF_CHARGE | RESTART_READY | BACKUP_READY |
| 2 | CHARGE_READY | BATT_CHECK | CHARGE_OFF | CHARGE_ON |
| 3 | - | - | BATT_ON | BATT_LOW |
| 4 | - | S_CHARGE_ON | CHARGE_OK | CHARGER_ON |
| 5 | - | FAN_WNG | ADU_TEMP_WNG | - |
| 6 | - | 12V_OC_OFF_H | PFC_OV | FAN_FAIL |
| 7 | - | - | - | BBU_TEMP_WNG |
| 8 | BBU_FAIL | CHG_LV | CHG_OV | CHG_OC |
| 9 | - | - | - | BATT_TEMP_WNG |
| 10 | - | BATT_TEMP_ALM | BATT_LV | BATT_OV |
| 11 | BATT_LIFE | BATT_MCN | BATT_P_FAIL | BATT_DCN |
| 12 | 12V_OV | 12V_LV | 12V_OC | 12V_OC_OFF_L |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |

## 8.5 BC / AR / EL / OL / FD

BC: 30 chars = MODE1 + V1 4 + V2 4 + I1 4 + I2 4 + TEMP2 + SOC2 + IR3 + Reserve6。電圧/電流は V/A へ Scale。

AR: 140 chars = 5 systems x 2 points x (ADC6 + REF8)。REF の最終 wire format は Open Issue。raw8 を保持し decoder を交換可能とする。

EL/OL: 82 chars = START_NO2 + 8 x record10。record = YY MM DD HH ID。No log は DATEHOUR=00000000, ID=255。

FD: logical 32 bytes -> wire 64 ASCII HEX。ATE へは変換せず 64 ASCII HEX を一括返却。

# 9. Cache / Invalidation / Post-Action Confirmation

Pico は明示 Refresh + Cache 方式を採用する。個別 Query は Cache のみを参照し、NF55G への通信を自動発生させない。

| Cache | 正式な更新元 |
| --- | --- |
| DATA | DATA_REFRESH / D0 |
| STATUS | STATUS_REFRESH / D1 |
| INFO | INFO_REFRESH / D5 |
| BC | BATT_CHECK_START result |
| AR | AR_REFRESH |
| EL/OL | 対応 block refresh |
| FD | FD_READ_xxxxxx |

## 9.1 基本ルール

Power-on 時は全 Cache INVALID。

Refresh 開始時に対象 Cache を先に INVALID にする。

通信・Decode が全て成功した場合のみ VALID。

Refresh 失敗時に旧値へ戻さない。

VALID は「最後の取得に成功した」を意味し、「今も最新」を意味しない。

D0 内 Status は STATUS Cache に入れない。D0 内 MFG/PARAM は INFO Cache に入れない。

Control response 内 Status も STATUS Cache には入れない。

## 9.2 代表例

CHARGE_ON -> OK -> DATA INVALID / STATUS INVALID
ATE -> STATUS_REFRESH -> CHARGER_ON? -> 外部電流確認

# 10. RTC / Diagnostic

## 10.1 Pico RTC

DS3231 は Pico 治具自身の RTC。NF55G の SET CLOCK(SC) とは独立する。RTC_DATE?, RTC_TIME?, RTC_DATETIME?, RTC_SET_YYYYMMDD_HHMMSS, RTC_CHECK? を提供する。RTC 書込み後は再読出し一致確認を行う。

## 10.2 Diagnostic

| ATE | 機能 | NF55G通信 |
| --- | --- | --- |
| *IDN? | Pico FW識別 | なし |
| PICO_SELF_CHECK? | 治具内部初期化・RTC等 | 原則なし |
| NF_COMM_CHECK? | 安全な D5 通信確認 | あり / INFO Cacheを更新しない |
| COMM_STATUS? | 最終 NF55 transaction状態 | なし |
| RETRY_COUNT? | 最終 retry count | なし |

Diagnostic の結果は製品 PASS/FAIL には使用しない。

# 11. Logger / SD Card

## 11.1 正式保存仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| Hardware | ADA-5703 PiCowbell + 32GB microSD |
| Filesystem | FAT32 |
| 形式 | CSV |
| ファイル名 | YYYYMMDD_HHMMSS.csv |
| 量産 | TEST_START / TEST_END、1試験 = 1 CSV |
| 評価 | LOG_CONT_START / LOG_CONT_STOP |
| 通常 flush | 1秒 または 32 records の早い方 |
| TEST_END | 強制 queue drain / flush / close |

## 11.2 Capacity / Rotation

SD 全体の 90% を Logger 使用領域とする。BANK_A 45%、BANK_B 45%、Reserve 10%。Ping-Pong rotation: A -> B -> 古い A を再利用 -> A ...。同一 FAT32 volume 上の directory / logical bank とする。

## 11.3 Timing

Hard Rule WAIT_ACK / WAIT_RESPONSE / RECEIVE_RESPONSE 等の NF55G critical protocol 中は SD write / flush を行わない。RAM Queue に蓄積し、ATE/NF55G Timing を最優先する。

## 11.4 SD異常

SD 異常でも製品試験は停止しない。NF55G 通信、ATE、Cache、RTC は継続する。SD 異常は latch し、ATE が status command で確認する。

| Command | 用途 |
| --- | --- |
| SD_STATUS? | OK / NO_CARD / MOUNT_ERR / OPEN_ERR / WRITE_ERR / FULL |
| SD_USAGE? | 使用率 % |
| LOG_DROP_COUNT? | 保存できず破棄した record 数 |
| SD_REINIT | 保守時再初期化 |

# 12. Software Module / Interface

src/
  main.py
  config.py
  ate_uart.py
  command_parser.py
  command_dispatcher.py
  nf55_uart.py
  nf55_protocol.py
  nf55_command.py
  nf55_decode.py
  nf55_event.py
  cache_manager.py
  rtc_driver.py
  logger.py
  diagnostic.py
  models.py

| Module | 責任 |
| --- | --- |
| main.py | 初期化・全体ループのみ |
| ate_uart.py | ATE ASCII transport |
| command_parser.py | 構文/parameter parse |
| command_dispatcher.py | Handler選択 |
| nf55_uart.py | byte I/Oのみ |
| nf55_protocol.py | Frame/BCC/ACK/NAK/T1/T2/Retry/State Machine |
| nf55_command.py | NF55 CMD/DATA生成 |
| nf55_decode.py | 純粋Decodeのみ |
| nf55_event.py | EB処理 |
| cache_manager.py | VALID/INVALID/data/metadata |
| rtc_driver.py | DS3231 |
| logger.py | RAM queue + sinks |
| diagnostic.py | 治具自己診断 |
| models.py | 共通構造 |

## 12.1 TransactionResult

ok, cmd, response_data, error, nak_reason, command_retry_count, response_retry_count, ambiguous, elapsed_ms, raw_response

# 13. Test / Mock NF55G

実 NF55G 接続前に Host PC 上で T0-T7 を完了する。Mock NF55G は Pico の試験相手であり、製品仕様の代替ではない。

| Level | 対象 | 実機 |
| --- | --- | --- |
| T0 | ATE Parser | 不要 |
| T1 | Frame/BCC | 不要 |
| T2 | Protocol State Machine | 不要 |
| T3 | Decoder | 不要 |
| T4 | Cache | 不要 |
| T5 | Command Integration | 不要 |
| T6 | Mock NF55G E2E | 不要 |
| T7 | Safety | 不要 |
| T8 | Pico UART/RTC/SD | Pico |
| T9 | NF55G HIL | Pico+NF55G |

## 13.1 必須 Test

Normal ACK -> Response -> Pico ACK

NAK30-36 -> Command Retry 1回

ACK timeout / Response timeout

Response BCC NG -> Pico plain NAK -> Response Retry

CME/PME/SQE/HWE/MCM/FUE

D0 327 / D1 15 / D5 100 / BC 30 / AR 140 / EL/OL 82 / FD 64

Cache invalidation matrix

Invalid Cache Query で NF55G TX count = 0

FW_UPDATE で NF55G TX count = 0

Control 後に自動 D0/D1 が発生しない

Pico が PASS/FAIL を生成しない

# 14. USB CDC 将来拡張

USB CDC / Windows PySide6 保守コンソールは将来拡張としてアーキテクチャのみ確保し、初期 Codex 実装範囲では詳細 UI / Protocol を実装しない。

| Rule | 内容 |
| --- | --- |
| USB-01 | Pico は外部電源で常時動作し、USB 接続/切断で Cache/RTC/Logger/NF55G処理をリセットしない |
| USB-02 | ATE と USB は将来同一 Command Core を使用可能な構造とする |
| USB-03 | NF55G Transaction は常に1件 |
| USB-04 | ATE 最優先。USB Transaction中に ATE 要求が来た場合、現在の Transaction を安全に閉じた直後に ATE へ実行権を渡す |
| USB-05 | USB 操作/Log で量産 Timing を阻害しない |
| USB-06 | USB 未接続でも Pico は完全動作する |

# 15. Hard Rules / Safety

| ID | Rule |
| --- | --- |
| H01 | FU を NF55G へ送信しない。FW_UPDATE は ERR:FU_DISABLED。 |
| H02 | 自動 Refresh 禁止。 |
| H03 | Pico は製品 PASS/FAIL を判定しない。 |
| H04 | ATE 最優先。SD/USB が量産 Timing を阻害しない。 |
| H05 | Command Retry と Response Retry を分離する。 |
| H06 | Pico から NF55G へ返す Response NAK に Reason Code を付けない。 |
| H07 | Refresh 失敗後に旧 Cache へ戻さない。 |
| H08 | D0内 Status を STATUS Cache に入れない。D0内 MFG/PARAM を INFO Cache に入れない。 |
| H09 | EB で STATUS Cache を更新しない。 |
| H10 | 未確定仕様を Codex が推測して確定しない。 |
| H11 | 仕様変更時は Code / Test / Docs / CHANGELOG を同時更新する。 |

# 16. 開発・変更管理

Codex 開発は、本書および AGENTS.md を基準とし、以下の順序で進める。

1. models/config

2. BCC/frame helper

3. Data Decoder

4. Cache Manager

5. Mock NF55G / FakeClock

6. Protocol State Machine

7. ATE Parser/Dispatcher

8. NF55 Command Builder

9. Logger/SD

10. RTC

11. Pico UART/I2C Hardware Layer

12. NF55G HIL

Git は Codex 開発開始前に初期化し、本書・参照資料・Codex 引き渡し Markdown 一式を Initial Baseline として最初に Commit する。

Codex は変更単位を小さくし、完了時に変更ファイル、変更理由、実行 Test、Test 結果、残 Issue、仕様書変更の有無を報告する。

# 17. Open Issues

| ID | 項目 | Rev.0対応 |
| --- | --- | --- |
| OI-01 | Pico側 T1 正式値 | 200 ms 暫定 |
| OI-02 | D0 T2 300/600ms 差異 | 600 ms 暫定採用 |
| OI-03 | D0 ACK後 CHARGE_END clear の暫定FW差異 | D6の非破壊 D0 を正としFW確認 |
| OI-04 | AR REF 8文字 wire format | raw8保持 + decoder交換可能 |
| OI-05 | AD後補正係数の即時反映/再起動 | 自動再起動せず確認 |
| OI-06 | BC=0 STOP 暫定FW動作 | 仕様通り実装し最終FW確認 |
| OI-07 | BC MODE=13 response | 受信値を忠実に公開、確認 |
| OI-08 | SL範囲外 PME | 確認 |
| OI-09 | OR進行中再要求 SQE | 現FW SQE、最終確認 |
| OI-10 | FD範囲外 address | 現FW FF fill、正式仕様確認 |
| OI-11 | Transaction中 EB timing | 元 deadline 維持、HIL確認 |
| OI-12 | AR T2 | 最終確認 |
| OI-13 | RTC HAT pin mapping | I2C scan 0x68確認 |
| OI-14 | UNIT_ID取得元 | FW読出し or barcode 未決 |
| OI-15 | USB CDC/PySide6詳細 | 後工程 |

運用 Open Issue は「不足した仕様」ではなく、設計/実機確認待ちとして明示的に残す。Codex がテストを通すために独自判断で Close してはならない。

# 付録A. ATE Command 一覧

## A.1 DATA Cache Query

| Command | Command | Command |
| --- | --- | --- |
| NF55_DATE? | NF55_TIME? | NF55_DATETIME? |
| VOUT12? | IOUT12? | BATT_VOLT? |
| CHG_VOLT? | CHG_CURR? | BATT_CURR? |
| BATT_SOC_WH? | BATT_SOC_MAH? | BATT_TEMP? |
| ADU_TEMP? | BBU_TEMP? | FAN_RPM? |
| FAN_LEVEL? | AC_OFF_HOUR? | PS_OFF_HOUR? |
| AVE_OFF_TEMP? | OFF_CHARGE_HOUR? | AVE_CHARGE_TEMP? |
| OFF_CHARGE? | OFF_BATT_DEG? | CHARGE_DATA? |
| CHARGE_END? | LIFE_BATT_CHARGE? | LIFE_BATT_TEMP? |
| LIFE_BATT_DEG? | TOTAL_ADU_TEMP? | TOTAL_ADU_HOUR? |
| AC_FAIL_COUNT? | AC_LOW_COUNT? | BACKUP_COUNT? |
| BATT_DEG_TOTAL? | TOTAL_BATT_HOUR? | BATT_DISCHARGE_COUNT? |
| BATT_CHARGE_COUNT? | BATT_TTL_DISCHARGE? | BATT_TTL_CHARGE? |
| TOTAL_BATT_TEMP? | BATT_TEMP_AVE? | BATT_TEMP_MAX? |
| BATT_TEMP_MIN? |  |  |

## A.2 STATUS Cache Query

| Command | Command | Command |
| --- | --- | --- |
| PS_ON? | BURST_ON? | BURST? |
| PS_OFF_CHARGE? | RESTART_READY? | BACKUP_READY? |
| CHARGE_READY? | BATT_CHECK_RUN? | CHARGE_OFF_STATUS? |
| CHARGE_ON_STATUS? | BATT_ON? | BATT_LOW? |
| S_CHARGE_ON? | CHARGE_OK? | CHARGER_ON? |
| FAN_WNG? | ADU_TEMP_WNG? | OC_OFF_H? |
| PFC_OV? | FAN_FAIL? | BBU_TEMP_WNG? |
| BBU_FAIL? | CHG_LV? | CHG_OV? |
| CHG_OC? | BATT_TEMP_WNG? | BATT_TEMP_ALM? |
| BATT_LV? | BATT_OV? | BATT_LIFE? |
| BATT_MCN? | BATT_P_FAIL? | BATT_DCN? |
| 12V_OV? | 12V_LV? | 12V_OC? |
| 12V_OC_OFF_L? |  |  |

## A.3 INFO / BC / AR / Log Query

INFO: FW_REV?, UNIT_REV?, UNIT_LOT?, UNIT_SERIAL?, ADU_REV?, ADU_LOT?, ADU_SERIAL?, BBU_REV?, BBU_LOT?, BBU_SERIAL?, PS_ON_BACKUP?, AC_LINK?, AUTO_CHARGE?, EVENT_ENABLE?, MAX_BACKUP_TIME?, MIN_BACKUP_TIME?, RESTART_TIME?, BATT_LOW_THD?, BATT_CAP_MAH?, BATT_CAP_WH?, CHG_IR_THD?, BATT_WNG_THD?, BATT_ALM_THD?, ADU_TEMP_THD?, BBU_TEMP_THD?, FAN_WNG_THD?

BC: BC_MODE?, BC_V1?, BC_V2?, BC_I1?, BC_I2?, BC_TEMP?, BC_SOC?, BC_IR?

AR: AR_<TYPE>_P1_ADC?, AR_<TYPE>_P1_REF?, AR_<TYPE>_P2_ADC?, AR_<TYPE>_P2_REF? / TYPE = DISCHG_I, BATT_V, ACDC12V_V, BATT_CHG, 12VOUT_V

EL: EL_<NN>_DATEHOUR? / EL_<NN>_ID?, NN=01..32

OL: OL_<NN>_DATEHOUR? / OL_<NN>_ID?, NN=01..64

# 付録B. CN24 通信ハーネス結線表

対象: NF55G CN24 / HRS DF11-4DS-2C <-> 治具 P1 / HRS DF11-4DEP-2C

| 区分 | 型式 / 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| NF55G側ハウジング | DF11-4DS-2C | CN24 / 4極ソケット |
| 治具側ハウジング | DF11-4DEP-2C | P1 / 4極中継プラグ |
| 治具側圧着端子 | DF11-EP2428PC | AWG24-28 |
| 推奨電線 | AWG26 / 4芯または2対ツイスト | ペア配線推奨 |

端子番号配置参考: 上段 #2 #4 / 下段 #1 #3。組立時は外観だけで左右を判断せず、HRS 図面およびハウジング端子番号表示で照合する。

# 付録C. 参照資料

| 資料 | 版/日付 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| RW11用電源通信仕様書d6.pdf | GVT-****-001 D6版 2026/8/6 | NF55G wire protocol、Command、Data、Error、Timing |
| NF55G_試験治具仕様書_添付資料_CN24通信ハーネス結線表.docx | 2026-08-28 | CN24/P1配線・組立検査要求 |
| NF55_serial.c / NF55_define.h / NF55_tbl.c / NF55_eeprom.h 等 | 暫定NF55G FW source | D6との差異、AD/AR、FD等の実装確認 |
| NF54191-G_S1.docx | NF54G検査仕様書 | NF54GをNF55G上流AC-DC部の参照資料として使用 |

以上