ATE Command List for Test Program

Revision: Rev.0-draft

Date: 2026-09-01

1. 目的

本書は、NF55G Pico 2 試験治具に対して ATE 試験プログラムから送信するコマンド一覧である。

試験プログラム作成者が、コマンド名、引数形式、応答形式、NF55G 通信有無、Cache 影響、および後続確認を確認するために使用する。

2. 適用範囲と注意

本書は docs/ATE_Command_Master.md Rev.0 を元にした試験プログラム作成者向け一覧である。

個別 Query は Cache のみ参照し、NF55G 通信を行わない。

Refresh 系、Control/Set/Clear 系は NF55G Transaction を発生させる。

Control/Set/Clear の OK は Protocol Transaction 成功のみを意味し、製品 PASS/FAIL や製品動作成立を意味しない。

製品動作成立確認は、ATE が STATUS_REFRESH と外部測定器で行う。

FW_UPDATE は試験治具から NF55G へ送信しない。応答は ERR:FU_DISABLED とする。

未確定事項は docs/Open_Issues.md を参照し、試験プログラム側で確定扱いにしない。

3. 共通応答

| 条件 | ATE 応答 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Refresh 成功 | OK | 対象 Cache が VALID になる |
| Control/Set/Clear 成功 | OK | Protocol 成功のみ。必要な後続確認を ATE が実施する |
| Query 成功 | 値 | 半角 ASCII 英数字、10 進数値、または FD の 64 ASCII HEX |
| Query 対象 Cache INVALID | ERR:CACHE_INVALID | 個別 Query から自動 Refresh しない |
| Parser/形式エラー | ERR:<reason> | 引数長、形式、未対応コマンドなど |
| NF55G エラー応答 | ERR:CME / ERR:PME / ERR:SQE / ERR:HWE / ERR:MCM / ERR:FUE | D6 error response を ATE へ返す |
| Timeout/BCC/Frame 最終異常 | ERR:<reason> | 実行成否不明時は ambiguous=True とし、関連 Cache を INVALID にする |
| FW_UPDATE | ERR:FU_DISABLED | NF55G へ FU を送信しない |

4. Refresh / Read コマンド

| ATE コマンド | 引数形式 | NF CMD | NF DATA | T2 | NF55G 通信 | 成功時 Cache | 後続 Query / 確認 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA_REFRESH | なし | D0 | なし | 600 ms provisional | あり | DATA VALID | DATA Cache Query | D0 内の STATUS/INFO は各 Cache へ昇格しない |
| STATUS_REFRESH | なし | D1 | なし | 100 ms | あり | STATUS VALID | STATUS Cache Query | EB Event では STATUS Cache を更新しない |
| INFO_REFRESH | なし | D5 | なし | 100 ms | あり | INFO VALID | INFO Cache Query | Manufacturing 50 chars + Parameter 50 chars |
| D2_REFRESH | なし | D2 | なし | 100 ms | あり | D2 VALID | D2 専用確認 | 量産原則未使用 |
| D3_REFRESH | なし | D3 | なし | 200 ms | あり | D3 VALID | D3 専用確認 | LIFE_CALC clear 副作用あり |
| D4_MAINT_READ | なし | D4 | なし | 100 ms | あり | D4 VALID | D4 専用確認 | AC_FAIL_COUNT clear 副作用あり |
| AR_REFRESH | なし | AR | なし | Open Issue | あり | AR VALID | AR Cache Query | OI-12: AR T2 final value 未確定 |
| FD_READ_xxxxxx | xxxxxx = 6 桁 HEX address | FD | address | 100 ms | あり | FD VALID | FD Query / raw 参照 | FD は 32 byte を 64 ASCII HEX のまま扱う |
| EL_REFRESH_01 / 09 / 17 / 25 | block start | EL | start no | 100 ms | あり | EL block VALID | EL_<NN>_*? | 8 records/blockSTART_NO 一致必須 |
| OL_REFRESH_01 / 09 / 17 / 25 / 33 / 41 / 49 / 57 | block start | OL | start no | 100 ms | あり | OL block VALID | OL_<NN>_*? | 8 records/blockSTART_NO 一致必須 |

5. Control / Set / Clear コマンド

| ATE コマンド | 引数形式 | NF CMD | NF DATA | T2 | NF55G 通信 | 成功時 INVALID Cache | 推奨後続確認 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAM_<ITEM>_<VALUE> | item/value から 50 chars PARAM を生成 | SP | 50 chars | 100 ms | あり | DATA / STATUS / INFO | INFO_REFRESH | 詳細 item mapping は実装表と照合する |
| PARAM_RESET | なし | RP | なし | 100 ms | あり | DATA / STATUS / INFO | INFO_REFRESH | Parameter 初期化 |
| ERP_SET_0_0 等 | mode fields | SE | BURST+PS_OFF_CHARGE+00 | 100 ms | あり | DATA / STATUS | STATUS_REFRESH | ERP 設定形式は Command Master に従う |
| CLOCK_SYNC | YYMMDDHHMMSS | SC | YYMMDDHHMMSS | 100 ms | あり | DATA / STATUS | DATA_REFRESH | Pico-side RTC 設定とは別 |
| SERIAL_<ITEM>_<VALUE> | item/value から 50 chars SERIAL を生成 | SS | 50 chars | 100 ms | あり | DATA / INFO | INFO_REFRESH | ASCII text は leading zero を保持 |
| LIFE_SET_<VALUE> | value + reserve | SL | 3 chars + reserve | 100 ms | あり | DATA | DATA_REFRESH | OI-08: out-of-range PME behavior 未確定 |
| BATT_CHECK_START | なし | BC | 1 | 6000 ms | あり | DATA / STATUS; BC refreshed | BC Query | Protocol 成功後も ATE 側確認が必要 |
| BATT_CHECK_STOP | なし | BC | 0 | 6000 ms | あり | BC / DATA / STATUS | STATUS_REFRESH | OI-06: current FW behavior 要確認 |
| CHARGE_ON | なし | CN | 1 | 100 ms | あり | DATA / STATUS | STATUS_REFRESH + 外部電流測定 | OK は充電成立を意味しない |
| CHARGE_ON_STOP | なし | CN | 0 | 100 ms | あり | DATA / STATUS | STATUS_REFRESH + 外部電流測定 | OK は停止成立を意味しない |
| CHARGE_OFF | なし | CF | 1 | 100 ms | あり | DATA / STATUS | STATUS_REFRESH + 外部電流測定 | OK は放電成立を意味しない |
| CHARGE_OFF_CLEAR | なし | CF | 0 | 100 ms | あり | DATA / STATUS | STATUS_REFRESH + 外部電流測定 | OK は clear 成立を意味しない |
| BACKUP_ENABLE | なし | BE | なし | 100 ms | あり | DATA / STATUS | STATUS_REFRESH + 外部 12V 測定 | OK は出力成立を意味しない |
| BACKUP_OFF | なし | BF | なし | 100 ms | あり | DATA / STATUS | STATUS_REFRESH + 外部 12V 測定 | OK は停止成立を意味しない |
| OUTPUT_RESTART | なし | OR | なし | 100 ms | あり | DATA / STATUS | STATUS_REFRESH + 外部 12V 測定 | OI-09: restart active 時の挙動要確認 |
| CLEAR_ALL | なし | CD | 0 | 500 ms | あり | DATA / STATUS / BC | DATA_REFRESH + STATUS_REFRESH | 積算/状態 clear 系 |
| CLEAR_POWER | なし | CD | 1 | 500 ms | あり | DATA / STATUS / BC | DATA_REFRESH + STATUS_REFRESH | 電源系 clear |
| CLEAR_BATT | なし | CD | 2 | 500 ms | あり | DATA / STATUS / BC | DATA_REFRESH + STATUS_REFRESH | 電池系 clear |
| CLEAR_LOG | なし | CL | なし | 1000 ms | あり | all EL / OL | EL/OL refresh | Event / Operation log clear |
| AD_<TYPE>_<POINT>_<VALUE> | 係数種別/point/value | AD | 10 chars | Open Issue | あり | DATA / AR | AR_REFRESH | OI-05, OI-12 関連 |
| FW_UPDATE | なし | FU | BLOCKED | - | なし | なし | なし | 常に ERR:FU_DISABLEDNF55G へ送信しない |

6. DATA Cache Query

事前に DATA_REFRESH が成功していること。各 Query は NF55G 通信を行わない。

| ATE Query | 応答形式 | 単位 / 備考 |
| --- | --- | --- |
| NF55_DATE? | YYYYMMDD | NF55G D0 TIME |
| NF55_TIME? | HHMMSS | NF55G D0 TIME |
| NF55_DATETIME? | YYYYMMDD_HHMMSS | NF55G D0 TIME |
| VOUT12? | decimal | V |
| IOUT12? | decimal | A |
| BATT_VOLT? | decimal | V |
| CHG_VOLT? | decimal | V |
| CHG_CURR? | decimal | A |
| BATT_CURR? | decimal | A |
| BATT_SOC_WH? | signed decimal | % |
| BATT_SOC_MAH? | signed decimal | % |
| BATT_TEMP? | signed decimal | deg |
| ADU_TEMP? | signed decimal | degC |
| BBU_TEMP? | signed decimal | degC |
| FAN_RPM? | decimal | rpm |
| FAN_LEVEL? | decimal | step |
| AC_OFF_HOUR? | decimal | 0.1 h scale |
| PS_OFF_HOUR? | decimal | 0.1 h scale |
| AVE_OFF_TEMP? | signed decimal | degC |
| OFF_CHARGE_HOUR? | decimal | 0.1 h scale |
| AVE_CHARGE_TEMP? | signed decimal | degC |
| OFF_CHARGE? | decimal | % |
| OFF_BATT_DEG? | decimal | 0.1 % scale |
| CHARGE_DATA? | decimal | LIFE_CALC flag/value |
| CHARGE_END? | decimal | LIFE_CALC flag/value |
| LIFE_BATT_CHARGE? | decimal | % |
| LIFE_BATT_TEMP? | signed decimal | degC |
| LIFE_BATT_DEG? | decimal | 0.1 % scale |
| TOTAL_ADU_TEMP? | decimal | accumulated |
| TOTAL_ADU_HOUR? | decimal | hour |
| AC_FAIL_COUNT? | decimal | count |
| AC_LOW_COUNT? | decimal | count |
| BACKUP_COUNT? | decimal | count |
| BATT_DEG_TOTAL? | decimal | 0.1 % scale |
| TOTAL_BATT_HOUR? | decimal | hour |
| BATT_DISCHARGE_COUNT? | decimal | count |
| BATT_CHARGE_COUNT? | decimal | count |
| BATT_TTL_DISCHARGE? | decimal | mAh |
| BATT_TTL_CHARGE? | decimal | mAh |
| TOTAL_BATT_TEMP? | decimal | accumulated |
| BATT_TEMP_AVE? | signed decimal | degC |
| BATT_TEMP_MAX? | signed decimal | degC |
| BATT_TEMP_MIN? | signed decimal | degC |

7. STATUS Cache Query

事前に STATUS_REFRESH が成功していること。応答は原則 0 / 1 の flag 値とする。

| ATE Query | 応答形式 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| PS_ON? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BURST_ON? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BURST? | 0 / 1 | STATUS bit |
| PS_OFF_CHARGE? | 0 / 1 | STATUS bit |
| RESTART_READY? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BACKUP_READY? | 0 / 1 | STATUS bit |
| CHARGE_READY? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_CHECK_RUN? | 0 / 1 | STATUS bit |
| CHARGE_OFF_STATUS? | 0 / 1 | STATUS bit |
| CHARGE_ON_STATUS? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_ON? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_LOW? | 0 / 1 | STATUS bit |
| S_CHARGE_ON? | 0 / 1 | STATUS bit |
| CHARGE_OK? | 0 / 1 | STATUS bit |
| CHARGER_ON? | 0 / 1 | STATUS bit |
| FAN_WNG? | 0 / 1 | STATUS bit |
| ADU_TEMP_WNG? | 0 / 1 | STATUS bit |
| OC_OFF_H? | 0 / 1 | STATUS bit |
| PFC_OV? | 0 / 1 | STATUS bit |
| FAN_FAIL? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BBU_TEMP_WNG? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BBU_FAIL? | 0 / 1 | STATUS bit |
| CHG_LV? | 0 / 1 | STATUS bit |
| CHG_OV? | 0 / 1 | STATUS bit |
| CHG_OC? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_TEMP_WNG? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_TEMP_ALM? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_LV? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_OV? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_LIFE? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_MCN? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_P_FAIL? | 0 / 1 | STATUS bit |
| BATT_DCN? | 0 / 1 | STATUS bit |
| 12V_OV? | 0 / 1 | STATUS bit |
| 12V_LV? | 0 / 1 | STATUS bit |
| 12V_OC? | 0 / 1 | STATUS bit |
| 12V_OC_OFF_L? | 0 / 1 | STATUS bit |

8. INFO Cache Query

事前に INFO_REFRESH が成功していること。ASCII text は leading zero を保持する。

| ATE Query | 応答形式 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| FW_REV? | ASCII text | Firmware revision |
| UNIT_REV? | ASCII text | Unit revision |
| UNIT_LOT? | ASCII text | Unit lot |
| UNIT_SERIAL? | ASCII text | Unit serial |
| ADU_REV? | ASCII text | ADU revision |
| ADU_LOT? | ASCII text | ADU lot |
| ADU_SERIAL? | ASCII text | ADU serial |
| BBU_REV? | ASCII text | BBU revision |
| BBU_LOT? | ASCII text | BBU lot |
| BBU_SERIAL? | ASCII text | BBU serial |
| PS_ON_BACKUP? | decimal | Parameter |
| AC_LINK? | decimal | Parameter |
| AUTO_CHARGE? | decimal | Parameter |
| EVENT_ENABLE? | decimal | Parameter |
| MAX_BACKUP_TIME? | decimal | min |
| MIN_BACKUP_TIME? | decimal | sec |
| RESTART_TIME? | decimal | sec |
| BATT_LOW_THD? | decimal | % |
| BATT_CAP_MAH? | decimal | mAh |
| BATT_CAP_WH? | decimal | Wh |
| CHG_IR_THD? | decimal | mOhm |
| BATT_WNG_THD? | signed decimal | degC |
| BATT_ALM_THD? | signed decimal | degC |
| ADU_TEMP_THD? | signed decimal | degC |
| BBU_TEMP_THD? | signed decimal | degC |
| FAN_WNG_THD? | decimal | rpm |

9. BC / AR / EL / OL / FD Query

| ATE Query | 事前 Refresh | 応答形式 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| BC_MODE? | BATT_CHECK_START or BC refresh | decimal | BC mode |
| BC_V1? | BATT_CHECK_START or BC refresh | decimal | V |
| BC_V2? | BATT_CHECK_START or BC refresh | decimal | V |
| BC_I1? | BATT_CHECK_START or BC refresh | decimal | A |
| BC_I2? | BATT_CHECK_START or BC refresh | decimal | A |
| BC_TEMP? | BATT_CHECK_START or BC refresh | signed decimal | degC |
| BC_SOC? | BATT_CHECK_START or BC refresh | signed decimal | % |
| BC_IR? | BATT_CHECK_START or BC refresh | decimal | mOhm |
| AR_DISCHG_I_P1_ADC? / REF?, P2_ADC? / REF? | AR_REFRESH | decimal / raw8 or decoded | OI-04: REF final wire format 未確定 |
| AR_BATT_V_P1_ADC? / REF?, P2_ADC? / REF? | AR_REFRESH | decimal / raw8 or decoded | OI-04: REF final wire format 未確定 |
| AR_ACDC12V_V_P1_ADC? / REF?, P2_ADC? / REF? | AR_REFRESH | decimal / raw8 or decoded | OI-04: REF final wire format 未確定 |
| AR_BATT_CHG_P1_ADC? / REF?, P2_ADC? / REF? | AR_REFRESH | decimal / raw8 or decoded | OI-04: REF final wire format 未確定 |
| AR_12VOUT_V_P1_ADC? / REF?, P2_ADC? / REF? | AR_REFRESH | decimal / raw8 or decoded | OI-04: REF final wire format 未確定 |
| EL_<NN>_DATEHOUR? | EL_REFRESH_* | YYMMDDHH or 00000000 | NN=01..32No log は 00000000 |
| EL_<NN>_ID? | EL_REFRESH_* | decimal | NN=01..32No log は 255 |
| OL_<NN>_DATEHOUR? | OL_REFRESH_* | YYMMDDHH or 00000000 | NN=01..64No log は 00000000 |
| OL_<NN>_ID? | OL_REFRESH_* | decimal | NN=01..64No log は 255 |
| FD_DATA? | FD_READ_xxxxxx | 64 ASCII HEX | FD は decode せず raw のまま返す |

10. RTC / Diagnostic / Logger コマンド

| ATE コマンド | 引数形式 | NF55G 通信 | 応答形式 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTC_DATE? | なし | なし | YYYYMMDD | Pico-side DS3231 を参照 |
| RTC_TIME? | なし | なし | HHMMSS | Pico-side DS3231 を参照 |
| RTC_DATETIME? | なし | なし | YYYYMMDD_HHMMSS | Pico-side DS3231 を参照 |
| RTC_SET_YYYYMMDD_HHMMSS | date/time | なし | OK or ERR:<reason> | NF55G SC / CLOCK_SYNC とは別 |
| RTC_CHECK? | なし | なし | OK / NG | RTC access check |
| *IDN? | なし | なし | ASCII text | Pico fixture identification |
| PICO_SELF_CHECK? | なし | なし | OK / NG / detail | Pico local self check |
| NF_COMM_CHECK? | なし | あり | OK / ERR:<reason> | NF55G communication smoke check |
| COMM_STATUS? | なし | なし | ASCII status | Last communication status |
| RETRY_COUNT? | なし | なし | decimal/detail | Command retry と Response retry は別管理 |
| TEST_START | なし | なし | OK / ERR:<reason> | Logger session start |
| TEST_END | なし | なし | OK / ERR:<reason> | Logger queue drain / flush / close |
| LOG_CONT_START | なし | なし | OK / ERR:<reason> | Continuous logging start |
| LOG_CONT_STOP | なし | なし | OK / ERR:<reason> | Continuous logging stop |
| SD_STATUS? | なし | なし | OK / NO_CARD / MOUNT_ERR / OPEN_ERR / WRITE_ERR / FULL | SD failure は NF55G 通信を停止しない |
| SD_USAGE? | なし | なし | used/limit | 90% of SD capacity を運用上限とする |
| LOG_DROP_COUNT? | なし | なし | decimal | RAM Queue overflow/drop count |
| SD_REINIT | なし | なし | OK / ERR:<reason> | SD reinitialization |

11. 試験プログラム作成時の基本シーケンス

| 目的 | 推奨シーケンス | 判定主体 |
| --- | --- | --- |
| 初期情報取得 | INFO_REFRESH -> INFO Query | ATE |
| 状態確認 | STATUS_REFRESH -> STATUS Query | ATE |
| 計測値確認 | DATA_REFRESH -> DATA Query + 外部測定 | ATE |
| Control 後確認 | Control command -> STATUS_REFRESH -> STATUS Query + 外部測定 | ATE |
| 設定変更後確認 | Set command -> INFO_REFRESH or DATA_REFRESH | ATE |
| ログ確認 | EL_REFRESH_* / OL_REFRESH_* -> EL/OL Query | ATE |

12. Word 出力

この Markdown から Word 形式のコマンド一覧を生成する場合は、リポジトリルートで次を実行する

C:\Users\m_yamada\.cache\codex-runtimes\codex-primary-runtime\dependencies\python\python.exe scripts\build_ate_command_list_docx.py

出力先:

docs/ATE_Command_List_for_Test_Program.docx

13. 参照仕様

AGENTS.md

docs/ATE_Command_Master.md

docs/Data_Decode_Master.md

docs/Cache_Master.md

docs/Logger_SD_Spec.md

docs/Open_Issues.md